MOUVEMEN

T

STRATOS 500 S1P

440g

S1 P HRO HI CI SRC

DU 36 AU 47

RÉF. 6142

440 g*

# NORMES

- EN ISO 20345:2011 S1 P HRO HI CI SRC

- (A) Antistatique

- (E) Absorption d’énergie par le talon

- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct

- (HI) Isolation du semelage contre la chaleur

- (CI) Isolation du semelage contre le froid

- (P) Résistance de la semelle à la perforation

# TIGE

- Dessus	tige tricotée polyester/élasthanne

- Doublure avant pied	mesh respirant

- Doublure quartier	mesh respirant

- Fermeture : laçage rapide + pochette de rangement

- Embout	fibres de verre/fibres de carbone

# SEMELLE

- Technologie de fabrication :	soudé

- Semelle d’usure	caoutchouc nitrile

- Semelle intermédiaire	EVA

- Semelle anti-perforation	textile SOFTSHIELD®

- Semelle de propreté	OPTIMUM®

- Date limite d’utilisation	sans

- Coefficient d’adhérence sur sols	SRC

# DOMAINES  D’UTILISATION

- Second œuvre

- Maintenance / Industrie légère

- Logistique / Manutention / Transport

# LES

Tige tricotée anatomique FLEXKNIT® avec 20% d’élasthanne qui épouse la forme du pied et apporte un confort de chaussant exceptionnel.

Embout CROSSFIBER® ultra-léger et athermique : maillage de fibres de verre et fibres de carbone

Semelle anti-perforation athermique SOFTSHIELD® en fibres allégées : 50% plus légère que les plaques anti-perforation classiques

Chaussure 100% amagnétique

Système de laçage rapide avec sa pochette de rangement

Modèle mixte du 36 au 47

Semelle intérieure OPTIMUM® amortissante, hydrophile, antifongique et antibactérienne

Semelle extérieure ULTRALIGHT EVO® avec couche intermédiare en EVA pour le confort de marche et l’amorti | couche d’usure en caoutchouc nitrile pour l’adhérence SRC

C H A U S S U R E S D E S É C U R I T É

Créativité - Innovation - Technologie - Service

Concepteur et fabricant français

*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis.

Document et photos non contractuels, sous réserve d’erreurs d’impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 10.2019